СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

УВЭОС. Зав.№ (№ партии)___________________________. Упакован согласно требованиям конструкторской документации ТУ 26.51.20-001-28967941-2022. __________________; ____________________; ____________________. должность; личная подпись; расшифровка подписи. _______________________. М.П.; год, месяц, число.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

УВЭОС. Зав.№ ___________________________________. Изготовлен и принят ОТК согласно конструкторской документации ТУ 26.51.20-001-28967941-2022 и признан годным к эксплуатации.. __________________; ____________________; ____________________. должность; личная подпись; расшифровка подписи. _______________________. М.П.; год, месяц, число.

ОКПД2 26.51.20.121

Устройство Вызова Экстренных Оперативных Служб «СИГНАЛ-111»

ПАСПОРТ

26.51.20-001-28967941-2022 ПС

Москва

2022г.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия – устройство вызова экстренных оперативных служб.

Обозначение – УВЭОС «СИГНАЛ-111».

Изделие соответствует комплекту конструкторской документации ТУ 26.51.20-001-28967941-2022.

Изготовитель: ООО «ТК ЭКСПЕРТ»

107076, город Москва, ул 2-Я Бухвостова, д. 1, помещ. 3ц

Тел./факс: +7(495) 626-23-01 E-mail: uveossignal@mail.ru

Изделие предназначено для вызова экстренных оперативных служб при возникновении аварийной ситуации во время движения автотранспорта и передачи данных о местоположении транспортного средства диспетчерским службам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Наименование параметра; Значение. Габаритные размеры составных частей, мм:. телекоммуникационный блок; 120х150х32. блок интерфейса пользователя; 48х24.6х40. внешняя антенна; 48,5х37х15. громкоговоритель; 80х70х45. Масса составных частей, г. телекоммуникационный блок; 150. блок интерфейса пользователя; 15. громкоговоритель; 130. Число каналов слежения не менее; 72. Время «холодного» старта не более, сек.; 26. Время «горячего» старта не более, сек.; 10. Чувствительность приемника при захвате, дБм; 148. Чувствительность приемника при слежении, дБм; 167. Точность получения навигационных параметров, м; 5. Тип антенны GPS/ГЛОНАСС; Внешняя. Внутренняя энергонезависимая память, Мб; 128. Интерфейс связи с компьютером; USB. Аналогово-цифровой вход (рабочий диапазон от 0 до 15в); 1. Цифровые входы общего назначения (с функцией подсчета импульсов); yе менее 2. Тип антенны GSM/UMTS; Внутренняя. Поддерживаемые частотные диапазоны GSM; 900/1800МГц. Поддерживаемые частотные диапазоны UMTS; 900/2100 МГц. Встроенный sim чип с многопрофильным идентификационным модулем (устанавливается при производстве); 2. Держатель для установки sim карты внешний; 1. Держатель для установки sim карты внутренний; 1. Интерфейс для подключения внешних устройств; RS485. Порт приема данных сформированных согласно стандарту J1939 FMS через интерфейс CAN; 1. Емкость встроенной аккумуляторной батареи, мА (В); 1800 (3,7). Выходная мощность аудио усилителя, Вт (Ом); 3 (4). Диапазон изменения напряжения питания, при котором сохраняется работоспособность изделий, В; 10,8-35. Потребляемая мощность, Вт; < 4. Диапазон рабочих температур, °С; от минус 40 до плюс 85. Максимальная относительная влажность воздуха; 93%. Диапазон предельных значений давления, мм рт.ст.; от 610 до 800. Устойчивость к воздействию вибрационных нагрузок с параметрами, не хуже:; Частота вибрации 10-70 Гц с амплитудой виброускорения до 39,2 м/с² (4g).. Устойчивость к воздействию ударных нагрузок с параметрами, не хуже:; Одиночного механического удара с пиковым ударным ускорением до 735 м/с² (75g) и длительностью ударного импульса от 1 до 5 мс. Многократных механических ударов с пиковым ударным ускорением до 98 м/с² (10g) и длительностью ударного импульса от 10 мс.. Надежность (гамма-процентная наработка до отказа/вероятность безотказной работы), ч; 10000. Срок службы не менее; 5 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ Наименование; Количество, шт. 1; Телекоммуникационный блок; 1. 2; Внешняя антенна GPS/ГЛОНАСС; 1. 3; Блок интерфейса пользователя; 1. 4; Громкоговоритель (1 тип); 1. 5; Жгут проводов; 1. 6; Батарея автономного питания; 1. 7; Паспорт; 1. 8; Упаковка (гофрокартон); 1.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Пластмассы, используемые в изделии, рекомендуется распределить по сортам и сдать в пункте приема вторсырья. Электрические и электронные компоненты следует утилизировать в соответствии с Директивой ЕС «Об отходах электрического и электронного оборудования 2002/96/EC-WEEE».

УСЛОВИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГАРАНТИИ

Гарантийный срок обслуживания оборудования 12 месяцев с даты продажи оборудования. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на осуществление бесплатного гарантийного ремонта оборудования или его замены.

Условия предоставления гарантии:

- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантия ограничивается или аннулируется:

- В случае изменения спецификации сети GSM или других заводских параметров.

- При наличии явных или скрытых механических воздействий, а так же воздействия высокой температуры, паров солей и кислот, повышенной влажности, подачи напряжения питания выше 44 вольт, приведших к повреждению оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

- При нарушении целостности заводской гарантийной пломбы.

- Ввиду вмешательства в установку или демонтаж неквалифицированного персонала.

ТИПОВОЙ  ВАРИАНТ  КОМПЛЕКТА  ИЗДЕЛИЯ

БИП «BIP-UV1»                            Громкоговоритель «GD-1»

Громкоговоритель                   Телекоммуникационный блок

«RDS-603A»                                  «СИГНАЛ»

Антенна «AMT-GPS/GLONASS-C4-11»

| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГАРАНТИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УВЭОС. Зав.№ ___________________________________. __________________; ____________________; ____________________. вид ремонта; наименование предприятия; вид документа. Принято в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.. Ресурс до очередного ремонта _________________________________. Параметр, определяющий в течение срок службы ____________лет. (года), в том числе срок хранения ___________________________. условия хранения лет(года).. Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.. Изготовлен и принят ОТК согласно конструкторской документации ТУ 26.51.20-001-28967941-2022 и признан годным к эксплуатации.. |
| __________________ |  | ____________________ |  |  |  | ____________________ |  |
| должность |  | личная подпись |  |  |  | расшифровка подписи |  |
|  |  |  |  | _______________________ |  |  |  |
| М.П. |  |  |  | год, месяц, число |  |  |  |